培德學校財團法人基隆市培德工業家事高級中等學校

規格表

[標案案號] 111010805

[標案名稱] 「推動中小學數位學習精進方案」111年高級中等學校實施計畫—無線網路基地台(AP)建置補助經費

| 項次 | 品 名 | 規 格 | 單位 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效能中型無線基地台 | 1.支援IEEE 802.11a/b/g/n/ac無線網路傳輸標準，802.11n最高可達300Mbps，801.11ac最高可達867Mbps無線傳輸速率。 2.提供至少一個(含)以上10/100/1000 Mbps網路埠，可透過IEEE 802.3af 提供網路線供電全速運行802.11ac． 3.支援雙頻802.11a/n/ac(5GHz)與802.11b/g/n(2.4GHz) 並可靈活調整兩種頻段模式，可同時提供雙模輸出(Concurrent Dual-band)。 4.整合多輸入多輸出(MIMO)(Multi-input Multi-output)技術，提供2x2 RADIO CHAINS，提升802.11a/b/g/n/ac無線傳輸速率。 5.提供二倍空間串流(Spatial Streams )以增加資料傳輸量。 6.內建3 dBi (含)以上高增益天線，SINR Tx Gain 可達 4dB之可動態調整波束的方向。 7.具備 Dynamic PreShare-Key (PC端不需設定便可自動更新金鑰) ,WPA , WPA2 AES, 802.11i無線安全加密標準。 8.提供干擾源偵測與自動迴避調整功能，使無線網路環境達到最佳化。 9.提供自動頻道選擇功能，可控制無線AP (Access Point) 自動選擇頻道以減少干擾。 10支援IP Multicast video streaming多媒體服務，並可提供頻寬限制功能。 11提供內建服務類型標籤功能，優先處理多媒體組播封包，以支援無線視訊應用服務。 12支援流量管理可達30條(含)以上無線網路電話同時上線通話數或100個(含)以上同時上線資料用戶端。 13支援頻道頻寬偵測，可自動選擇最佳效能頻道。 14可階段性採購無線網路控制器，單機可獨立運行FAT AP模式(Standalong Mode)或透過無線網路控制器進行Thin AP模式集中控管。 15支援802.1x 網路埠驗證及被驗證機制，確保內部網路存取安全性。 16支援WISPr熱點網路驗證機制，提供Hotspot服務。 17運作於Standalong Mode 時，可支援NAT以及DHCP功能。 18支援PPPoE撥號連線及L2TP連線模式。 19支援Bandstreering及Airtime fairness用戶端傳輸最佳化機制。 20無線網路管理系統需為同ㄧ品牌。 21得標廠商需提供原廠設備提供終身保固。 | 4 | 台 |
| 2 | 高效能大型無線基地台 | 1.支援IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2無線網路傳輸標準，802.11n最高可達300Mbps，801.11ac最高可達867Mbps無線傳輸速率。 2.提供至少一個(含)以上10/100/1000 Mbps網路埠，可透過IEEE 802.3af 提供網路線供電全速運行802.11ac。 3.支援雙頻802.11a/n/ac(5GHz)與802.11b/g/n(2.4GHz) 並可靈活調整兩種頻段模式，可同時提供雙模輸出(Concurrent Dual-band)。 4.整合多輸入多輸出(MIMO)(Multi-input Multi-output)技術，提供2x2 RADIO CHAINS，提升802.11a/b/g/n/ac無線傳輸速率。 5.支援 802.11ac Wave 2 多使用者MIMO (MU-MIMO)設計，提高空氣傳輸效能並聚合網路傳輸容量。 6.提供SU-MIMO或MU-MIMO至少二個(含)以上空間串流(Spatial Streams )，以增加資料傳輸量。 7.支援每個頻段提供64組(含)以上天線向性(Antenna Patterns)，實體天線則具備3 dBi (含)以上增益天線，並可動態調整波束的方向。 8.天線接收靈敏度(Rx Sensitivity)最低可達 -103 dBm(含)以上，以提供良好收訊能力。 9.具備 Dynamic PreShare-Key (PC端不需設定便可自動更新金鑰) ,WPA , WPA2 AES, 802.11i無線安全加密標準。 10提供干擾源偵測與自動迴避調整功能，使無線網路環境達到最佳化。 11提供自動頻道選擇功能，可控制無線AP (Access Point) 自動選擇頻道以減少干擾。 12支援IP Multicast video streaming多媒體服務，並可提供頻寬限制功能。 13提供內建服務類型標籤功能，優先處理多媒體組播封包，以支援無線視訊應用服務。 14支援流量管理可達30條(含)以上無線網路電話同時上線通話數或500個(含)以上同時上線資料用戶端。 15支援頻道頻寬偵測，可自動選擇最佳效能頻道。 16可階段性採購無線網路控制器，單機可獨立運行FAT AP模式(Standalong Mode)或透過無線網路控制器進行Thin AP模式集中控管。 17支援802.1x 網路埠驗證及被驗證機制，確保內部網路存取安全性。 18具備一組(含)以上USB 2.0埠，可與藍芽發射器或感應器介接，作為與物聯網接取的平台。 19搭配控制器可支援網頁認證及訪客帳號申請，提供Hotspot服務。 20運作於Standalone Mode 時，可支援NAT以及DHCP功能。 21支援Bandstreering及Airtime fairness用戶端傳輸最佳化機制。 22無線網路管理系統需為同ㄧ品牌。 23內建無線偏振分集技術(PD-MRC)，支援行動設備在各種手持角度的最佳訊號傳輸。 24提供一個(含)以上額外10/100/1000 Mbps RJ-45網路埠，可彈性連接其它網路設備規劃網路及進行管理。 25支援應用程式識別(Application recognition)及控制。 26得標廠商需提供原廠設備提供終身保固。 | 5 | 台 |
| 3 | 24埠網路核心交換器 | 1.設備本身具備有24埠10/100/1000 RJ-45與4埠1/10G SFP+ 介面。 2.提供128 Gbps(含)以上的系統交換頻寬，支援線速(Wire Speed)交換能力，交換速度可達95Mpps(含)以上。 3.具備智慧備援堆疊IRF(Intelligent Resilient Framework)功能，可將9台(含)以上交換器引擎虛擬整合為虛擬化設備,以達到資料中心設備擴充彈性及高可靠度之需求。 4.具備Software Define Network能力具備Openflow v1.3。 5.具備16,000(含)以上之MAC Addresses。 6.具備IEEE 802.1ad Q-in-Q功能。 7.具備Jumbo Frame，支援封包大小10Kbyte。 8.具備IEEE 802.3ad Link Aggregation(LACP)匯集鏈路能力。 9.具備IEEE 802.1AB LLDP (Link Layer Discover Protocol)與LLDP-MED。 10具備 IEEE 802.1D Spanning Tree功能、802.1w Rapid Spanning Tree、802.1s Multiple Spann Tree功能。 11具備Smart Link功能。 12具備IPv4路由協定包括Static Route、RIP。 13提供IPv6管理能力包括Pingv6、Tracertv6、Telnetv6、TFTPv6、DNSv6、Syslogv6、FTPv6、SNMPv6、DHCPv6與Radius for IPv6。 14支援ECMP(Equal-Cost Multipath)路由，增加路由線路備援與頻寬增加。 15具備Multicast IGMP snooping。 16具備DHCP Relay agent功能。 17具備硬體ACL，提供Layer 2/3/4存取控制並支援Global ACL、VLAN ACL、port ACL與IPv6 ACL。 18具備IEEE 802.1x、MAC認證與Portal認證功能，因應不同類型的用戶端認證需求，並支援RADIUS/TACACS+。 19具備IEEE 802.1x 認證，支援Port-Based與 MAC-Based認證方式。 20具備Per-user ACL功能。 21具備Dynamic ARP Protection與IP Source Guard安全防護機制。 22提供先進QoS能力，可依據Layer2/3提供優先權政策與頻寬限制(Rate Limit) 23提供流量擁塞控制能力包括SP佇列、WRR佇列、SP+WRR。 24提供Console Port、SSHv2、SNMP v1/v2c/V3與RMON等網路管理功能。 25支援多重參數配置檔案與完整Session Log紀錄。 26具備NTP時鐘同步功能。 27支援IEEE 802.3ah協定，提供鏈路故障偵測與性能監測。 28具備sFlow(RFC3176)。 29得標廠商需提供原廠新品證明書及設備提供終身保固。 30本案此品項需3顆1G GBIC。 | 1 | 台 |
| 4 | 8埠POE網路交換器 | 1.設備本身具備8埠10/100/1000 Base-T Ethernet界面及2個1G SFP介面，UTP介面具備Auto MDI/MDI-X。 2.具備IEEE 802.3at PoE+供電功能，設備整體供電量為124W(含)以上。 3.具備256MB(含)以上快閃記憶體(Flash)與512MB(含)以上記憶體(SDRAM)。 4.提供20Gbps(含)以上的系統交換頻寬，支援線速(Wire Speed)交換能力，交換速度可達14.88Mpps(含)以上。 5.具備8,000(含)以上之MAC Addresses。 6.支援256組 IEEE 802.1Q標準的VLANs。 7.具備Jumbo Frame，支援封包大小9,216Byte。 8.具備IEEE 802.3ad Link Aggregation(LACP)匯集鏈路能力，單機最高支援4組LACP，每組最高8鏈路。 9.支援Broadcast 、Multicast與風暴抑制功能。 10具備IEEE 802.3AB LLDP (Link Layer Discover Protocol)與LLDP-MED。 11具備 IEEE 802.1D Spanning Tree功能、802.1w Rapid Spanning Tree、802.1s Multiple Spann Tree功能。 12具備IPv4靜態路由Static Route，最高支援32筆靜態路由。 13具備硬體ACL，具備MAC Base ACL / IP Base ACL。 14具備IEEE 802.3X Flow Control 15具備IEEE 802.1x 認證，支援Port-Based認證方式。 16具備BPDU filtering保護機制。 17具備Port Isolation 功能，相同VLAN 只允許上行鏈路互通。 18提供先進QoS能力，可依據Layer2/3/4提供優先權政策與頻寬限制(Rate Limit)。 19提供流量擁塞控制能力包括SP佇列、WRR佇列。 20提供Voice VLAN功能。 21具備IGMP Snooping功能。 22提供HTTPS、SNMP v1/v2c/V3、與RMON等網路管理功能。 23支援雙重作業系統檔案。 24得標廠商需提供原廠新品證明書及設備提供終身保固。 | 1 | 台 |
| 5 | 無線網路控制器 | 1.提供2個（含）以上網路埠，自動MDX，自動感應10/100/1000 Mbps網路埠並符合RJ-45接頭。 20最多可集中控管75台(含)以上的無線基地台AP及2,000台(含)以上使用者。 3.提供1 + 1 備援模式，可自動同步設定。 4.支援SNMP v1/v2/v3，並提供CLI和Web介面等管理功能。 5.提供 256(含)以上，無線網路SSID規劃。 6.支援本地轉發(Distributed forwarding)架構，以提升整體資料傳輸效能。 7.支援非法無線基地台偵測(Rogue AP Detection)及地圖繪製能力。 8.提供內建訪客認證系統支援訪客自我註冊機制(Guest Pass Self-Service)。 9.支援L2及L3 ACL，可針對連線使用者進行網路控制。 10提供使用者負載平衡機制，自動分配基地台上的使用者數量 11支援L2 Client Isolation，讓設備與設備之間無法互相連線。 12可客制化控制台介面並提供中文化(繁體)管理介面。 13提供自動頻道選擇功能，並可控制無線AP自動選擇頻道。 14支援用戶端MAC Address 白名單及黑名單管理及過濾機制。 15支援排程啟閉無線網路功能，有效節省能源及防止下班時間遭非法入侵攻擊。 16支援無線DoS攻擊防護及非法設備偽冒偵測機制。 17提供干擾源偵測與自動迴避調整功能，當發生AP故障情況時，鄰近AP可自動擴展訊號涵蓋範圍使無線網路環境達到最佳化。 18支援頻道頻寬偵測，可自動選擇最佳效能頻道。 19支援頻譜分析功能(Spectrum Analysis)。 20無線網路安全應至少支援WPA、WPA2-AES及Dynamic PreShare-Key (設備端不需設定便可自動更新金鑰)、IEEE 802.11i標準。 21提供經由網頁瀏覽器Captive Portal認證功能。 22支援WISPr熱點網路驗證機制，提供Hotspot服務。 23無線網路安全驗證應至少支援802.1X、外部認證伺服器：RADIUS、ActiveDirectory、LDAP、TACACS+。 24支援VoIP Tunneling、802.11e等多媒體服務，並可提供頻寬限制功能。 25支援DHCP Server 及 DHCP Relay 功能。 26提供智慧網狀網路功能(Smart Mesh)，自動尋找最佳傳輸節點。 27支援802.1Q(BSSID) VLAN、Dynamic Vlan及 VLAN Pooling機制。 28支援透過Layer-2或Layer-3之AP 自動尋找及控制，並可自動進行AP軟體更新。 29支援IPv4 , IPv6及Dual-stack模式。 30支援802.11ac 基地台管理作業。 31支援用戶端作業系統辨識，並可依據指定系統動態分配網路權限。 32內建用戶端網路效能測試工具，支援Windows、Max OS、Apple iOS及Android，可快速測試使用效能與問題分析。 33具備RJ-45 Console埠、實體重新開機及回復出廠預設按鈕，獨立按鈕設計避免操作錯誤。 34支援無線網路智慧漫遊功能(SmartRoam)，提供設備在基地台漫遊時連線不中斷。 35支援遠端無線網路封包側錄功能，管理者可遠端處理無線網路問題。 36支援應用程式識別及控制。 37得標廠商須提供原廠新品證明及設備提供限制性終生保固。 38得標廠商需提供此次本案適當AP連線授權數量。 | 1 | 台 |
| 6 | 網路線佈線工程 | *廠商需投標前完成場勘，並取得場勘證明於投標時放入；施工前需校方確認施工方式。其設備間介接之網路線必需符合以下之要求：*網路線佈線工程* 1.跳接線需符合TIA/EIA-568-C.2 、ISO/IEC 11801 標準需通過國際第三方實驗室(如UL、DELTA、3P、ETL等)之 Cat.6 元件認證(Connecting Hardware PATCH CORD 及PATCH CABLE 2種以證明使用絞線製作並製作RJ45接頭後確保品質)及最嚴格的 4或6個連接點 Channel 認證，共三種認證)，並提示該認證資料及查詢網址列以利查證；無提供公開閱覽認證資料之認證，則視為認證不合格。(此認證證書需為該廠牌的專屬認證證書，不接受此OEM工廠或廠商所提供的測試報告)。 2.須採用Patch Cable多股對絞線 (Stranded)。 3.跳線接需為原廠製作，不得為現場製作，以確保整體傳輸品質。 4.本案共需9條網路佈點工程。 | 9 | 點 |
| 7 | 廠商資格、安裝設定工程、維護保養說明 | 1.投標廠商於投標時需出示Cisco CCNA認證、VMware VCP認證，確保廠商有能力可操作本校網路設備與虛擬化設備之技術能力。 2.投標廠商於投標時需出示丙級佈線認證。 3.投標廠商於投標時需出示本案相關設備之產品型錄，並於型錄上劃出相關規格製作答標書。 4.投標廠商需列於無線設備原廠官方網站台灣區經銷夥伴，證明售後服務及故障排除能力。 5.得標廠商需協助建置本標案之所有網路設備與系統，需提供設備建置圖，使於所有教室與辦公場所皆無線網路，並協助設定防火牆與核心交換器，新增與相容現有教學系統。 6.得標廠商協助設定佈署適當網路資源(DHCP、DNS)至無線網路架構。 7.得標廠商協助正常上班時間內提供服務： 星期一至星期五：上午9:00至下午5:30。每個月對校內電腦設備、無線設備實施ㄧ次定期保養，保養工作包括清理、調整、檢視和測試等工作、以減少設備故障。 8.得標廠商需協助電腦或手機等相關可連線設備之連線設定，若有無法連線須到場協助處理排除連線異常。 | 1 | 式 |